SÉTIMA AULA PRÁTICA – TRANSFORMADA DE FOURIER E FILTRAGEM NA FREQUÊNCIA

G. P. Calais, M. V. R. Campos

UFV, Viçosa, Brasil

E-mails: gabriel.calais@ufv.br, marciovonrondow96@gmail.com

Resumo: O presente relatório trata de uma aula prática sobre Transformada de Fourier e Filtragem na Frequência no software MATLAB. O objetivo da aula foi aprender sobre a Transformada de Fourier e suas finalidades. Para tanto, foram mostradas algumas aplicações da mesma, além da proposição de exercícios. Com os exercícios foi possível o aprendizado sobre a filtragem de sinais na frequência.

Palavras-chave: MATLAB, Fourier, frequência, sinais, filtragem.

Introdução

A sétima aula prática da disciplina de Processamento Digital de Sinais consistiu na apresentação e aplicação de conceitos sobre Transformada de Fourier e filtragem na frequência no software MATLAB.

A transformada de Fourier é a transformada de Laplace calculada apenas para valores imaginários de "s". Sendo assim, a transformada de Fourier gera apenas uma linha de números, não um mapa como Laplace. Fourier mede apenas o caráter ondulatório de uma função ou sinal, ou seja, restringe-se a uma dimensão do mapa de Laplace.

Na prática em questão, o software foi usado para a compreensão das aplicações da Transformada de Fourier no processamento de sinais, além da filtragem dos mesmos, através de orientações e utilizando o comando help.

Materiais e métodos

Foi utilizado o software MATLAB com a finalidade de aprender sobre as aplicações da Transformada de Fourier na filtragem diferentes sinais.

Através da janela Editor do programa, foram criados códigos em programação de acordo com as instruções do roteiro da aula prática no computador. Durante a implementação do código, foram selecionadas determinadas partes do mesmo e analisadas as respostas para que fosse possível testar e verificar êxito na realização das tarefas.

Alguns dos comandos mais importantes utilizados na aula prática constam na tabela 1.

Tabela 1: Principais comandos da aula prática.

| Comando | Função |
| --- | --- |
| load | Carrega um arquivo para a workspace |
| subplot | Divide uma figura em vários gráficos |
| abs | Calcula o módulo de um número |
| audioread | Carrega um arquivo de áudio para a workspace |
| plot | Plota um gráfico em uma figura |
| fft | Realiza a transformada rápida de Fourier. |
| ifft | Realiza a transformada inversa de Fourier. |
| fftshift | Ajusta a transformada de Fourier |

Na prática em questão foi trabalhada a transformada de Fourier, a qual consiste em transformar a série de Fourier no domínio do tempo para o domínio da frequência. Através da operação, obteve-se a soma de senoides no domínio de w identificada por X(w):

Xw=n=0No-1xne-jΩon                                        (1)

Onde xn é a soma de senoides, Ωo=wT, w a frequência, T o período de amostragem e n o número de pontos na faixa de frequência

Pela equação (1), nota-se que a transformada de Fourier trabalha com o domínio da frequência, o primeiro exercício proposto no roteiro teve o objetivo de verificar o seu funcionamento gráfico.

Foi ordenado a criação de uma soma de duas senoides de frequências de 500 Hz e 2 KHz junto a um ruído. Em um espectro com faixa de -4000 a 4000 Hz foi aplicado a transformada de Fourier através do comando fft e plotado a resposta em gráfico afim de observar a amplitude em determinadas frequências.

Como a transformada de Fourier aplicada não é simétrica em relação ao eixo devido a processamento numérico realizado pelo software MATLAB, foi utilizado o comando fftshift afim de centralizar o resultado, além disso foi plotado a metade positiva da frequência, pois ela possuía as informações inéditas e ideais para melhor aplicabilidade.

Após a realização de cada etapa, foi aplicado a transformada de Fourier inversa no sinal modificado pelo comando ifft afim de retornar o mesmo resultado da soma de senoides criada no domínio do tempo. Foram feitas observações analíticas e gráficas no final do exercício.

No exercício seguinte, foi trabalhado a função dos filtros passa-baixas e passa-altas aplicado em um sinal de entrada. O filtro passa-baixa possui uma utilidade de atenuar as altas frequências e sua função de transferência pode ser dada da seguinte forma:

HL(w)=αα+jw                            (2)

Onde α é a frequência de corte e w a frequência.

Por definição, a resposta de um sinal filtrado é dada através da convolução do filtro e do sinal de entrada no domínio do tempo discreto. Usando a transformada de Fourier é possível reescrever essa resposta como sendo o produto do filtro com o sinal de entrada no domínio da frequência em amostras discretizadas da seguinte forma:

Yw=XwHw                         (3)

Onde w é a frequência.

Assim, para encontrar a resposta filtrada, foi feito a transformada de Fourier sobre o sinal criado no primeiro exercício e multiplicou seu resultado com o filtro identificado na equação (2). Após esse procedimento, foi feito a transformada de Fourier inversa sobre o sinal retornado e feito as devidas análises e comparações gráficas no domínio do tempo e frequência do sinal modificado com o sinal original criado.

O filtro passa-alta tem a função de atenuar as baixas frequências. Para a sua função de transferência foi utilizado a seguinte fórmula:

HL(w)=1-αα+jw                     (4)

Onde α é a frequência de corte e w a frequência.

As mesmas etapas foram realizadas para o cálculo da resposta filtrada, e as mesmas observações foram feitas.

Para o último exercício, foi utilizado um arquivo de áudio com ruído. Em seguida aplicou-se filtros passa-baixa e passa-alta sobre o mesmo com frequências de corte de 500 Hz fazendo as devidas observações comparando o som filtrado com o som original.

Por fim, foram carregados quatro novos arquivos de áudio e esses três arquivos foram mixados em um, no qual foram aplicados testes de filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa afim de eliminar interferência de som alheio (sons do bumbo e do prato de uma bateria) sobre o som ideal (som de uma trombeta).

Resultados

Após os testes feitos implementou-se o código de programação com suas devidas finalidades. Nas figuras constam os resultados da resolução dos problemas propostos.

Figura 1: Sinal periódico com ruído.

Figura 2: Espectro em frequência do sinal descentralizada, centralizada e para frequências positivas.

Figura 3: Sinal periódico com ruído após ser transformado para o domínio da frequência e de volta ao domínio do tempo.

Figura 4: Resposta em frequência do filtro, sinal filtrado no domínio da frequência e sinal filtrado no domínio do tempo.

Figura 5: Resposta em frequência do filtro, sinal filtrado no domínio da frequência e sinal filtrado no domínio do tempo.

Figura 6: Sinal de som original e após filtragens passa-baixas e passa-altas.

Figura 7: Sinal de som original e após filtragens passa-baixas e passa-altas para frequências de corte diferentes.

Figura 8: Espectro em frequência dos arquivos de áudio analisados.

Figura 9: Espectro em frequência do sinal do trompete, após a filtragem do mix.

Figura 10: Espectro em frequência do sinal de bateria, após a filtragem do mix.

Discussão

Como se pode observar na figura 2, temos que a realização da transformada de Fourier aplicado em um sinal retorna uma resposta não simétrica, com duas porções, uma negativa e outra positiva.

O comando fftshift corrigiu esse problema centralizando a resposta como se observa no gráfico plotado, porém ainda com a porção de frequências negativas.

Para modificar esse último resultado, foi plotado o sinal transformado em uma faixa de frequência de 0 a 4000 Hz, obtendo assim a resposta definitiva do sinal criado pela soma das duas senoides e o ruído no domínio da frequência. Como se verifica na figura 2, a amplitude do sinal senoidal com frequência de 500 Hz foi menor que a de frequência de 2 KHz.

Ao final do exercício foi comparado o sinal original criado com o sinal retornado através da transformada de Fourier inversa e obteve-se semelhança como observado nas figuras 1 e 3.

No segundo exercício, observa-se o espectro da amplitude em frequência do filtro passa-baixa na figura 5, nota-se que a medida que a frequência se aproxima de zero mais próxima do valor unitário é a amplitude da onda.

No resultado do produto entre o filtro passa-baixa com o sinal de entrada criado verificou-se que a amplitude da senoide com 500 Hz de frequência foi maior em relação com a de 2 KHz. Esse resultado observado na figura 4 confirma que o filtro passa baixa atenua as amplitudes de sinais com altas frequências.

De forma semelhante ocorreu utilizando o filtro passa-alta. Na figura 5, observa-se a aproximação da amplitude unitária em frequências acima de zero, consequentemente a amplitude do sinal de 2KHz foi maior que o de 500 Hz atenuando a intensidade das frequências mais baixas.

Aplicando a transformada de Fourier inversa para análise no domínio do tempo nos sinais filtrados, observa-se que a amplitude do sinal da figura 4 teve um alcance abaixo de 5 unidades, enquanto o da figura 5 foi maior, com alcance abaixo de 10 unidades. Essa diferença é devido à aplicação do filtro passa baixa, que atenuou a amplitude maior pertencente à alta frequência e ao filtro passa-alta que manteve essa amplitude.

No exercício seguinte, realizando as comparações nas figuras 6 e 7, observa-se que a aplicação do filtro passa-baixa com frequência de corte de 10Hz atenuou as amplitudes acima dela e tornou o som inaudível, enquanto que aplicando o filtro passa-alta a uma frequência de corte de 500 Hz as amplitudes de maior intensidade se mantiveram por toda faixa de tempo o que tornou o som mais perceptível.

A partir dessa comparação, conclui-se que o espectro da onda original possui maiores amplitudes no sinal em uma faixa de frequências acima de 20 Hz para menores erros na percepção sonora, ou seja, o som possui uma faixa de frequência de 20 Hz a altos valores de frequência.

Finalmente, no exercício de separação de instrumentos musicais, foram testados diversos filtros a fim de eliminar o som da bateria preservando somente o trompete, sendo eles um filtro rejeita-faixa com frequências de corte 30 e 500 Hz, um filtro passa-baixa com frequência de corte 2700 Hz e, por último, um passa-faixa com frequências de corte 600 e 900 Hz. Após as filtragens, o som foi analisado e verificou-se que, pelo fato de as frequências do prato da bateria e do trompete coincidirem em alguns trechos, não foi possível eliminar totalmente o som da bateria. Porém, foi possível atenuar de modo que quando o trompete toca, o som da bateria fica imperceptível.

Já para manter somente o som do bumbo da bateria, foi preciso apenas utilizar um filtro passa-faixa, já que a frequência predominante desse instrumento não coincide com a dos outros instrumentos. Apesar disso, quando não há o som do bumbo da bateria, é possível perceber o trompete, já que o seu som foi atenuado, e não excluído.

Conclusão

Dado o exposto, a prática em questão focou na Transformada de Fourier como ferramenta para análise de sinais no domínio da frequência. Além disso, foi estudada, também, a filtragem de sinais sonoros. De acordo com os resultados obtidos e discutidos, foi possível observar as aplicações da Transformada de Fourier e das técnicas de filtragem para melhorar a qualidade de variados tipos de sinais. Assim, pode-se concluir que os recursos matemáticos abordados podem ser amplamente utilizados na análise e filtragem de diferentes tipos de sinais, como os de som.

Referências

[1]   LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares. 2ª edição. Porto Alegre, Bookman, 2007.

[2] Mathworks.   Disponível    em: <https://www.mathworks.com/help/matlab/>. Acessado em 19/10/2019